## 2.1 动态客流网络模型

本文将地铁站内部空间表示为具有方向性、节点接纳能力和共享设施服务能力的动态客流网络。该网络用于描述站内空间拓扑、设施瓶颈和客流加载过程；具体路径由后续 AA* 路径规划模块生成，网络模型负责将路径请求转化为受容量约束的客流运动。

### 2.1.1 有向网络表示

站内空间表示为有向图

G=(N,E)

其中，N 为节点集合，E 为有向边集合。节点表示具有明确空间功能的区域，包括客流源点、站台、站厅、通道连接区、垂直交通设施、闸机区域和出口区域等。对于任意有向边 e=(i,j)∈E，o(e)=i 和 d(e)=j 分别表示其起点和终点。

每条边具有长度 lₑ、有效面积 Aₑᵉᶠᶠ 和自由流速度 v̄ₑ。相应的自由流通行时间为

tefree=lₑv̄ₑ

节点 i 的空间接纳能力记为 Bᵢ，用于限制进入该节点的客流量。网络拓扑和空间属性由龙阳路地铁站的 CAD 几何及设施布置建立，具体的楼层、线路和设施映射在第 3.1 节中说明。

### 2.1.2 客流状态与容量约束

在离散时刻 tₖ=kΔt，nᵢᵏ⁻ 表示时间步开始时节点 i 内可被分配的客流量，zₑᵏ 表示正在边 e 上移动的客流量。设 xₑᵏ 为时间步 k 内从边起点发出的实际客流量，yₑᵏ 为该时间步内到达边终点的客流量，则节点和边上的客流状态更新为

nᵢᵏ⁺=nᵢᵏ⁻+aᵢᵏ

nᵢᵏ⁺¹⁻=nᵢᵏ⁺−Σe:o(e)=ixₑᵏ

zₑᵏ⁺¹=zₑᵏ+xₑᵏ−yₑᵏ

其中，aᵢᵏ=Σ[e:d(e)=i] yₑᵏ 表示在时间步 k 到达节点 i 的客流量。批次到达由其连续到达时刻确定：

Aₑᵏ={a∣eₐ=e, tₖ₋₁<tₐᵃʳʳ≤tₖ},    yₑᵏ=Σ[a∈Aₑᵏ]mₐ

其中，Aₑᵏ 为时间步 k 内在边 e 上释放的到达事件集合，mₐ 为批次 a 的人数；每个已到达批次只释放一次。由此，客流在节点、边和出口之间满足守恒关系。

对于节点 j，除当前占用人数外，还需扣除已从上游出发且已承诺到达 j 的在途客流。令 Tᵏ 表示时间步 k 开始时仍在途的已准入批次，则

Rⱼᵏ=Σ[a∈Tᵏ]1(vₐ=j)mₐ

其中，Rⱼᵏ 是节点 j 的在途空间预留量，1(·) 为示性函数。节点 j 的当前可接纳客流量为

bⱼᵏ=max(0, Bⱼ−nⱼᵏ⁻−Rⱼᵏ)

客流请求受到起点可用人数、共享资源服务能力和目标节点接纳能力的共同约束：

0≤xₑᵏ，    Σ[e:o(e)=i] xₑᵏ≤nᵢᵏ⁺

Σ[e∈Eᵣ]xₑᵏ≤Cᵣᵏ，    Σ[e:d(e)=j]xₑᵏ≤bⱼᵏ

此外，有限通道的空间存储能力单独约束进入边 e 的客流。令 ρ_rec 为边接纳密度上限，边 e 的可接纳余量为

hₑᵏ=max(0,⌊Aₑᵉᶠᶠρrec⌋−zₑᵏ)

xₑᵏ≤hₑᵏ

其中，hₑᵏ 表示边 e 在当前时间步的剩余空间接纳能力。模型先按共享资源服务容量进行整数化分配，再施加边存储和目标节点接纳约束；未被接受的客流保留在原节点，并在后续时间步重新参与分配，同一时间步内被下游空间限制拒绝的客流不再触发资源容量回填。

### 2.1.3 共享设施资源映射

为避免多条网络边重复计算同一设施的通行能力，本文引入共享资源集合

ℛ=ℛ_edge∪ℛ_fac

其中，ℛ_edge 表示普通通道的有向边资源，ℛ_fac 表示楼梯、自动扶梯和闸机等设施资源，二者不相交。定义边到资源的映射函数

π:E→ℛ

并令

Eᵣ={e∈E∣π(e)=r}

普通通道边分别对应独立的有向边资源；所有进入同一楼梯、自动扶梯或闸机的网络边均映射到同一个设施资源。因此，多条进入边共同受到该设施服务能力的约束，而不会将同一设施的容量重复计入。

资源 r 的时间步服务容量表示为

Cᵣᵏ=⌊μᵣΔt+ξᵣᵏ⌋

其中，μᵣ 为资源服务率，ξᵣᵏ 为容量离散化产生的剩余容量。对于普通通道资源，有

μ₍π(e)₎=cₑ，    π(e)∈ℛ_edge

其中 cₑ 为边 e 的通行能力；对于楼梯、自动扶梯和闸机，μᵣ 由相应设施的服务参数确定。具体的整数化分配和同一资源内的请求排序属于客流执行算法，不在网络拓扑定义中展开。

### 2.1.4 通行时间与密度修正

边 e 上的客流密度定义为

ρₑᵏ=zₑᵏAₑᵉᶠᶠ

其中，zₑᵏ 为时间步 k 内正在边 e 上移动的客流量，Aₑᵉᶠᶠ 为该边的有效面积。有效面积由网络几何和有效通行宽度确定，具体参数在第 3.1 节和参数表中给出。

本文采用 Meng 等（2022）使用的速度—密度关系：

其中，速度单位为 m·s⁻¹，密度单位为 persons·m⁻²。考虑不同通道和设施的自由流速度限制，边 e 在时间步 k 的实际行走速度取为

vₑᵏ=min(v̄ₑ, vFD(ρₑᵏ))

相应的连续时间通行时间和预计到达时刻为

τₑᵏ=lₑvₑᵏ，    tₑarr=tₖ+τₑᵏ

该到达时刻用于后续 AA* 的队列预测和路径代价计算，而不改变本节对网络拓扑、客流守恒和容量约束的定义。